Họ tên:………………………………….

MSSV:………………………………….

LAB02. THIẾT LẬP & CẤU HÌNH MẠNG LAN THEO MÔ HÌNH PHÂN LỚP

Cho sơ đồ mạng:

- (2 điểm) Xây dựng sơ đồ mạng và cấu hình các tham số cơ bản như trong sơ đồ mạng trên phần mềm giả lập Packet Tracer

- (2 điểm) Cấu hình EtherChannel, Trunking, VLAN (VTP) , IP cho các interface VLAN

- Cấu hình EtherChannel

- Cấu hình L3 EtherChannel giữa Core-SW và Dist-SW1 (đặt tên channel là Po 11)

- Cấu hình L3 EtherChannel giữa Core-SW và Dist-SW2 (đặt tên channel là Po 12)

- Cấu hình L3 EtherChannel giữa Core-SW và Server-SW1 (đặt tên channel là Po1 3)

- Cấu hình L2 EtherChannel giữa Dist-SW1 và các Switch (Acc-SW1, Acc-SW2 và Acc-SW3) (đặt tên channel lần lượt là Po 1, Po 2, Po 3)

- Cấu hình L2 EtherChannel giữa Dist-SW2và các Switch (Acc-SW4, Acc-SW5 và Acc-SW6) (đặt tên channel lần lượt là Po 4, Po 5, Po 6)

- Cấu hình đường trunk

- Cấu hình trunk giữa Dist-SW1 với các switch: Acc-SW1, Acc-SW2 và Acc-SW3

- Cấu hình trunk giữa Dist-SW2 với các switch: Acc-SW4, Acc-SW5 và Acc-SW6

- Cấu hình VLAN (VTP)

- Building 1 (Dist-SW1, Acc-SW1, Acc-SW2, Acc-SW3)

- VTP domain: HCMUS1

- VTP Server: Dist-SW1

- VTP client: Acc-SW1, Acc-SW2, Acc-SW3

- Các VLAN: VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, VLAN 14, VLAN 15, VLAN 16 (Tên các VLAN các em tự đặt)

- Building 2 (Dist-SW2, Acc-SW4, Acc-SW5, Acc-SW6)

- VTP domain: HCMUS2

- VTP Server: Dist-SW2

- VTP client: Acc-SW4, Acc-SW5, Acc-SW6

- Các VLAN: VLAN 20, VLAN 21, VLAN 22, VLAN 23, VLAN 24, VLAN 25, VLAN 26 (Tên các VLAN các em tự đặt)

- (2 điểm) Cấu hình định tuyến cho hệ thống mạng nội bộ

- Cấu hình định tuyến trên Firewall (cấu hình cho phép tất cả các traffic đi qua Firewall)

- Cấu hình định tuyến trên Core-SW, Dist-SW1, Dist-SW2, Server-SW1 Router Gateway R1

- (2 điểm) Cấu hình dịch vụ mạng

- Cấu hình DHCP cấp phát IP cho client ở các VLAN

- Cấu hình local DNS phân giải cho server WEB (www.xyz.net) và FTP (mail.xyz.net)

- (2 điểm) Cấu hình NAT

Giải sử công ty thuê địa chỉ IP pulic và được ISP cấp cho các IP public thuộc mạng 5.5.5.32/29.

- Cấu hình Router ISP

- Cấu hình trên router ISP để định tuyến cho mạng 5.5.5.32/29 để cấp phát cho công ty.

- Cấu hình trên Router  gateway R1

- Public 2 server ở vùng DMZ với IP public như trong sơ đồ mạng

- Cấu hình PAT cho phép mạng nội bộ ra ngoài Internet